4면 몰입형 미디어아트

프로젝터·마운트·케이블 발주서

Projectors · Mounts · Cables — Procurement Specification

룸 8m × 6m × 4m  /  프로젝터 5대 (정면 1, 좌·우 각 1, 바닥 2)

3일 이벤트 운영 기준

v1.0  /  2026-05-06  /  곽태진

# 1. 룸 사양 및 Throw 요구

## 1.1 치수 정리

| 투영면 | 치수 (W × H) | 면적 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 정면 (Front) | 8.0 m × 4.0 m | 32.0 m² | 관객 정면 시선축 |
| 좌측면 (Left) | 6.0 m × 4.0 m | 24.0 m² | 룸 깊이 방향 |
| 우측면 (Right) | 6.0 m × 4.0 m | 24.0 m² | 좌측 대칭 |
| 바닥 (Floor) | 8.0 m × 6.0 m | 48.0 m² | 관객 동선 + 인터랙티브 |
| 천장 높이 | 4.0 m | — | 바닥 프로젝터 throw 거리 한계 |

## 1.2 면별 throw 요구

| 면 | 면 폭 | 가용 throw | 필요 TR | 분류 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 정면 (setback 0m) | 8.0 m | 6.0 m | ≤ 0.75 | 단초점 |
| 정면 (setback 1.3m) | 8.0 m | 7.3 m | ≤ 0.91 | 단초점/표준 광각 |
| 좌·우측 | 6.0 m | 8.0 m | ≤ 1.33 | 일반 줌 |
| 바닥 (분할 2대) | 8.0 m × 3.5 m | 4.0 m | ≤ 0.50 | 단초점 |

핵심  측면은 일반 줌 가능. 정면은 setback 1–2m 활용 시 단초점/표준 광각. 바닥은 4m 천장 한계로 단초점 TR 0.5 필수.

# 2. 프로젝터 선정

## 2.1 선정 기준 (개조식)

- 단가 500만원 이하 / 1대

- 광량 5,000–8,000 ANSI

- 광원: 레이저 (수명 20,000h+)

- 해상도: FHD 또는 WUXGA, 정면은 4K UHD 권장

- 렌즈시프트 또는 줌으로 마운트 자유도 확보

- 360° 설치 가능 (특히 바닥 프로젝터)

- 운영 등급: 16h/일 이상

## 2.2 측면용 후보 비교 (TR 1.13–1.36, 6m × 4m)

| 모델 | 단가 | 패널 | 해상도 | ANSI | TR (100"/거리) | 렌즈시프트 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 옵토마 OKF-26 | 145만 | DLP | FHD | 5,000 | 1.13 (2.5m) | – |
| 뷰소닉 LS740HD | 138만 | DLP | FHD | 5,000 | 1.13 (2.5m) | – |
| 로리 CL331U | 159만 | 3LCD | WUXGA | 5,000 | 1.36 (3.0m) | – |
| LG ProBeam BF50RG | 235만 | DLP | WUXGA | 5,000 | 1.30 (2.88m) | ✓ V±50% |
| 프로젝터매니아 PJM6000L | 250만 | 3LCD | WUXGA | 6,000 | 1.10 (2.44m) | ✓ |

### 측면 권장 — LG ProBeam BF50RG

- 렌즈시프트 V±50% / H±20% — 마운트 위치 미세 어긋남 보정 가능

- 5,000 ANSI WUXGA — 측면(24m²) 평균 휘도 약 44 nit (시네마 92%)

- LG ProBeam 시리즈 통일 시 색재현 일관성 확보

- 대안: OKF-26(145만, 가성비) / PJM6000L(250만, 6,000 ANSI 광량 ↑)

## 2.3 정면용 후보 비교 (TR 0.91–1.10, 8m × 4m)

| 모델 | 단가 | 패널 | 해상도 | ANSI | TR / 특징 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LG ProBeam BU53RG | 318만 | DLP | 4K UHD | 5,000 | 0.91 / 렌즈시프트 + 와핑 내장 |
| LG ProBeam BU60RG | 390만 | DLP | 4K UHD | 6,000 | 1.0–1.6 zoom / 렌즈시프트 + 와핑 |
| 프로젝터매니아 PJM6000L | 250만 | 3LCD | WUXGA | 6,000 | 1.10 (setback 2.8m 필요) |

### 정면 권장 — LG ProBeam BU53RG (또는 BU60RG)

- BU53RG (318만): 4K UHD + TR 0.91 + 와핑 내장 → setback 1.3m로 8m 폭 정합. 가성비 베스트.

- BU60RG (390만): 6,000 ANSI + 1.6× 줌 → setback 0–4.8m 자유 정합. 운영 자유도 우선 시.

- 4K UHD 우위: 8m 폭(361") 사용 시 픽셀 밀도 2.08mm로 FHD(4.17mm) 대비 2배 → 한계 초과 영향 무력화

## 2.4 바닥용 후보 비교 (TR ≤ 0.50)

| 모델 | 단가 | 패널 | 해상도 | ANSI | TR / 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 로리 LU-500UST | 347만 | 3LCD | WUXGA | 5,000 | 0.42 / ⭐ 4m 천장 매칭 유일 옵션 |
| 뷰소닉 LS832WU | 360만 | DLP | WUXGA | 5,000 | 0.17 — 4m 천장 부적합 |
| 캐논 CLP-LP501UST | 185만 | LCD | WUXGA | 5,000 | 0.226 — 4m 천장 부적합 |
| 시밀러 TGF500UST | 389만 | DLP | FHD | 5,000 | 0.25 — 4m 천장 부적합 |

### 바닥 권장 — 로리 LU-500UST × 2

- 4m 천장에서 TR 0.42 → 9.5m × 5.8m 이미지 → 사용 영역 8m × 3.5m + 1m 오버랩

- 3LCD라 컬러휠 무지개 효과 없음 → 색 균일도 우수

- 500만 이하 + 4m 천장 매칭 가능한 단초점 옵션은 사실상 본 모델 단일

대안 검토  바닥만 임대(3일 약 100–200만/2대)도 합리적. 임대 시 Optoma ZU506TST(TR 0.5) 등 더 적합한 모델 사용 가능.

# 3. 프로젝터 시나리오별 BOM

## 3.1 A안 — 가성비 (1,302만)

| 위치 | 모델 | 단가 | 수량 | 소계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 좌·우측 | 옵토마 OKF-26 | 145만 | 2 | 290만 |
| 정면 | LG ProBeam BU53RG | 318만 | 1 | 318만 |
| 바닥 | 로리 LU-500UST | 347만 | 2 | 694만 |
| 합계 |  |  |  | 1,302만원 |

- 정면이 콘텐츠 핵심, 측면은 분위기 조성으로 활용 시 적합

- OKF-26은 렌즈시프트 미지원 → 마운트 정밀 시공 필요

## 3.2 B안 — 균형 (1,482만, LG 통일) ⭐ 권장

| 위치 | 모델 | 단가 | 수량 | 소계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 좌·우측 | LG ProBeam BF50RG | 235만 | 2 | 470만 |
| 정면 | LG ProBeam BU53RG | 318만 | 1 | 318만 |
| 바닥 | 로리 LU-500UST | 347만 | 2 | 694만 |
| 합계 |  |  |  | 1,482만원 |

- LG ProBeam 시리즈 통일 → 색감·감마·UI 일관성

- 정면 4K UHD + 와핑 내장 + 측면 렌즈시프트 → 캘리브레이션 간소

- 운영·유지보수 부담 최소

## 3.3 C안 — 광량 우선 (1,554만, 정면 6,000 ANSI)

| 위치 | 모델 | 단가 | 수량 | 소계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 좌·우측 | LG ProBeam BF50RG | 235만 | 2 | 470만 |
| 정면 | LG ProBeam BU60RG | 390만 | 1 | 390만 |
| 바닥 | 로리 LU-500UST | 347만 | 2 | 694만 |
| 합계 |  |  |  | 1,554만원 |

- 정면 6,000 ANSI로 흰색·하이라이트 임팩트 강화

- 1.6× 줌으로 setback 0–4.8m 자유 정합

- 외광 견고성 + 콘텐츠 디렉션 다양성 우선 시 권장

# 4. 선택 모델 사양 요약 (B안 기준)

## 4.1 LG ProBeam BF50RG (측면 × 2)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 해상도 | WUXGA (1920 × 1200) |
| 패널 / 광원 | DLP / 레이저 (블루 레이저 다이오드) |
| ANSI 루멘 | 5,000 |
| 명암비 | 3,000,000:1 (동적) |
| TR (Throw Ratio) | 1.30 (100" 투사거리 2.88m) |
| 렌즈시프트 | V ±50% / H ±20% |
| 줌 | 1.6× 광학 |
| 최대 화면 | 300인치 |
| 광원 수명 | 20,000h (Eco 30,000h) |
| 소음 | 29 dB (Eco) |
| 무게 | 약 8.4 kg |
| 크기 (W×H×D) | 370 × 155 × 290 mm |
| 입력 | HDMI 2.0 × 2, USB × 2 |
| 전원 | 220V / 약 350W |
| 특징 | WebOS 6.0, HDR, Warping 내장, 360° 설치 |

## 4.2 LG ProBeam BU53RG (정면 × 1)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 해상도 | 4K UHD (3840 × 2160) — XPR 기술 |
| 패널 / 광원 | DLP (0.47" DMD) / 레이저 |
| ANSI 루멘 | 5,000 |
| 명암비 | 3,000,000:1 (동적) |
| TR (Throw Ratio) | 0.91 (100" 투사거리 2.02m) |
| 렌즈시프트 | V ±50% / H ±20% |
| 줌 | 광학 줌 + Warping 내장 |
| 최대 화면 | 300인치 |
| 광원 수명 | 20,000h |
| 소음 | 29 dB |
| 무게 | 약 8.5 kg |
| 크기 (W×H×D) | 370 × 156 × 290 mm |
| 입력 | HDMI 2.0 × 2, USB × 2 |
| 전원 | 220V / 약 380W |
| 특징 | 4K UHD, HDR10, Warping 내장, WebOS, 프레임 보간 |

## 4.3 로리 LU-500UST (바닥 × 2)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 해상도 | WUXGA (1920 × 1200) |
| 패널 / 광원 | 3LCD / 레이저 |
| ANSI 루멘 | 5,000 |
| 명암비 | 1,500,000:1 |
| TR (Throw Ratio) | 0.42 (100" 투사거리 0.93m) |
| 렌즈시프트 | 미표기 (마운트 정밀 시공 필요) |
| 줌 | 단초점 고정 |
| 최대 화면 | 150인치 (스펙) — 4m 천장 시 9.5m 폭으로 사용 영역 마스킹 |
| 광원 수명 | 20,000h |
| 소음 | 38 dB |
| 무게 | 약 10 kg |
| 크기 (W×H×D) | 445 × 100 × 350 mm |
| 입력 | HDMI 2.0 × 2, USB × 2 |
| 전원 | 220V / 약 400W |
| 특징 | 3LCD 색 균일도, 흑판 모드, 자동 키스톤 |

# 5. 마운트 사양 및 권장 모델

## 5.1 마운트 요구사항

| 항목 | 요구 사양 |
| --- | --- |
| 적재 안전계수 | 프로젝터 무게 × 4배 이상 (SWL 50kg+) |
| 미세 조정 | 요/피치/롤 ±5° 이상, 무단계 조정 |
| 렌즈시프트 호환 | 본체 자유 슬라이드 가능 공간 확보 |
| 방열 | 흡기/배기구 30cm 이상 이격 |
| 안전 와이어 | 추락 방지용 보조 와이어 1개 이상 (SWL 50kg) |
| 360° 설치 | 바닥용은 90° 직각 다운 마운트 안정성 확인 |
| 천장 앵커 | 슬래브 또는 트러스 적재 100kg 이상 |

## 5.2 위치별 마운트 권장 모델

| 위치 | 모델 | 내하중 | 단가 | 수량 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 벽면 (정면 + 좌·우) | Chief LCM1U + RPMA 컬럼 (가변 30–60cm) | 70 kg | 약 70만 | 3 |
| 벽면 대안 | B-Tech BT899XL (한국 정식 수입) | 50 kg | 약 50만 | – |
| 벽면 가성비 | 청림 CTS-V1500 (국산 보급형) | 40 kg | 약 15만 | – |
| 바닥 (천장 다운 마운트) | Chief RPMA + 90° 회전 보조 클램프 | 70 kg | 약 80만 | 2 |
| 바닥 대안 | B-Tech BT899XL + 보조 컬럼 | 50 kg | 약 65만 | – |
| 바닥 가성비 | Premier PBC-UMS-XL | 45 kg | 약 35만 | – |

### 마운트 선택 — 권장: Chief LCM1U + RPMA 통일 (5식)

- Chief는 미국 마운트 표준 브랜드, 한국 영상장비 임대사·시공사 친숙

- 렌즈시프트 활용 시 본체 자유 슬라이드 보장

- 1년 무상 워런티 (정식 수입 기준)

- 교체 부품 수급 양호

- 대안 모델은 단가 절감되지만 무상 AS 또는 정밀도 ↓

## 5.3 마운트 BOM (B안 기준)

| 항목 | 모델 | 수량 | 소계 |
| --- | --- | --- | --- |
| 벽면 마운트 (정면 + 좌·우) | Chief LCM1U + RPMA 컬럼 | 3 | 약 210만 |
| 바닥용 천장 마운트 | Chief RPMA + 90° 회전 클램프 | 2 | 약 160만 |
| 안전 와이어 (스틸 SWL 50kg) | EYE Splice Steel Wire 1.5m | 5 | 약 10만 |
| 천장 앵커 + 보강 부속 | 슬래브 시공용 | 5식 | 약 15만 |
| 합계 (정상가) |  |  | 약 395만 |
| 가성비안 합계 (청림+Premier) |  |  | 약 130만 |

3일 이벤트 한정 권장  비상설 운영이라면 가성비 마운트(청림 CTS-V1500 + Premier PBC-UMS-XL) 조합 약 130만원으로도 충분. 단, 안전 와이어와 천장 앵커는 정품 사용 필수 (추락 사고 방지).

# 6. 케이블 사양 및 BOM

## 6.1 영상 신호 케이블

- 15m 이상은 광 HDMI 필수 (일반 동축 HDMI는 신호 끊김·블랭킹 다발)

- 광 HDMI는 헤어핀 굽힘 금지, 굽힘 반경 30mm 이상 유지

- 실측 거리 + 1.5m 여유 발주 (천장 트레이 경유 계산)

| 구간 | 신호 | 권장 케이블 | 길이 | 단가 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PC ↔ PJ-F (정면) | HDMI 2.0 1080p60 | Lindy Optic Fiber HDMI | 15 m | 약 8만 |
| PC ↔ PJ-L (좌측) | HDMI 2.0 1080p60 | Lindy Optic Fiber HDMI | 10 m | 약 5만 |
| PC ↔ PJ-R (우측) | HDMI 2.0 1080p60 | Lindy Optic Fiber HDMI | 10 m | 약 5만 |
| MST ↔ PJ-FL1 (바닥A) | HDMI 2.0 1080p60 | Lindy Optic Fiber HDMI | 8 m | 약 5만 |
| MST ↔ PJ-FL2 (바닥B) | HDMI 2.0 1080p60 | Lindy Optic Fiber HDMI | 8 m | 약 5만 |
| 합계 (5종) |  |  |  | 약 28만 |

## 6.2 전원 케이블 / 배전

- 각 프로젝터 220V 단상 / 350–400W 소비

- 회로 16A 기준 프로젝터 2대 최대 — 회로 분리 권장

- EMI 필터 멀티탭으로 신호 노이즈 차단

- UPS는 PC + 네트워크 보호용 별도 (프로젝터는 직결 OK)

| 항목 | 모델 | 수량 | 소계 |
| --- | --- | --- | --- |
| 전원 멀티탭 (EMI 필터) | 6구 220V/16A (보경 또는 동등품) | 5 | 약 5만 |
| 프로젝터 본체 전원 코드 | 제조사 기본 제공 | – | 0 |
| 연장 콘센트 (천장 마운트→벽 콘센트) | 3구 5m | 5 | 약 5만 |
| 차단기 (회로 분리 시) | ELB 16A 단상 | 필요 시 | 별도 시공 |
| 합계 |  |  | 약 10만 |

## 6.3 회로 분배 권장안

| 회로 | 담당 장비 | 소비 전력 | 여유율 |
| --- | --- | --- | --- |
| 회로 A (16A) | PJ-F (정면) + PJ-L (좌측) | 약 730W | 약 80% 사용 |
| 회로 B (16A) | PJ-R (우측) + PJ-FL1 (바닥A) | 약 750W | 약 80% 사용 |
| 회로 C (16A) | PJ-FL2 (바닥B) + PC + LiDAR + UPS | 약 700W | 약 80% 사용 |

주의  회로당 80% 이상 사용 시 차단기 트립 위험. 행사장 전원 회로 가용량을 사전 확인 후 분배 확정. 단일 16A 회로에 프로젝터 3대 이상 직결 금지.

## 6.4 부속 부자재

| 항목 | 용도 | 수량 | 단가 |
| --- | --- | --- | --- |
| 벨크로 케이블 타이 | 케이블 정리·라벨링 | 50개 | 약 1만 |
| 케이블 라벨 (스티커) | 구간 식별용 | 20개 | 약 0.5만 |
| 케이블 트레이 (천장 매립) | 광 HDMI 보호 + 깔끔 마감 | 현장 산출 | 시공 별도 |
| Velcro Wrap (광케이블 보호) | 굽힘 반경 보호 | 5롤 | 약 2만 |
| 합계 (시공 제외) |  |  | 약 3.5만 |

# 7. 최종 BOM (B안 권장)

## 7.1 통합 발주서

| 분류 | 항목 | 수량 | 소계 |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝터 (5대) | LG ProBeam BF50RG (측면) + BU53RG (정면) + 로리 LU-500UST (바닥) | 5대 | 1,482만 |
| 마운트 | Chief LCM1U/RPMA + 안전 와이어 + 앵커 (정품) | 5식 | 395만 |
| 영상 케이블 | 광 HDMI 15m + 10m × 2 + 8m × 2 | 5개 | 28만 |
| 전원 / 배전 | EMI 멀티탭 + 연장 콘센트 | 일식 | 10만 |
| 부자재 | 케이블 타이 + 라벨 + 보호재 | 일식 | 3.5만 |
| 합계 |  |  | 약 1,919만원 |

## 7.2 가성비 압축안 (마운트·부속 절감)

| 분류 | 항목 | 수량 | 소계 |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝터 (B안) | LG BF50RG × 2 + BU53RG × 1 + LU-500UST × 2 | 5대 | 1,482만 |
| 마운트 (가성비) | 청림 CTS-V1500 + Premier PBC-UMS-XL + 안전 와이어 + 앵커 | 5식 | 130만 |
| 영상 케이블 | 광 HDMI 5종 | 5개 | 28만 |
| 전원 / 부자재 | 멀티탭 + 부속 | 일식 | 13.5만 |
| 합계 |  |  | 약 1,654만원 |

## 7.3 시나리오별 총합 비교

| 항목 | A안 | B안 (권장) | C안 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 프로젝터 | 1,302만 | 1,482만 | 1,554만 |  |
| 마운트 (정품) | 395만 | 395만 | 395만 | 동일 |
| 케이블 + 부자재 | 41.5만 | 41.5만 | 41.5만 | 동일 |
| 총합 (정품) | 1,738만 | 1,919만 | 1,990만 |  |
| 총합 (가성비안) | 1,473만 | 1,654만 | 1,725만 | 마운트 절감 |

# 8. 발주 / 설치 체크리스트

## 8.1 발주 전 확인

- 현장 실측 — 천장 높이, 벽면 평탄도, 콘센트 위치 확정

- 천장 슬래브 적재 능력 확인 (시공사 또는 안전진단)

- 전기 회로 확인 — 16A × 3회로 가용성

- 케이블 트레이 경로 도면 확정 (광 HDMI 길이 결정)

- 마운트 위치 → 벽 콘센트 거리 측정 → 연장 콘센트 길이 결정

- 프로젝터·마운트 모델년식·재고 확인 (다나와 또는 정식 유통사)

- Chief 마운트는 한국 정식 수입(에이브이트론 등) 통한 발주 확인

## 8.2 설치 단계 (개조식)

- 천장 앵커 시공 — 마운트 5위치 (벽 3 + 바닥용 천장 2)

- 마운트 본체 부착 + 안전 와이어 결속

- 프로젝터 5대 마운트에 부착 — 본체 무게 분산 확인

- 렌즈 캡 제거 + 청결 상태 확인

- 전원·신호 케이블 결선 (벨크로 타이로 정리)

- PC와 1대씩 연결해 신호 인식 확인

- 각 프로젝터 그리드 패턴 송출 → 거친 zoom·lens shift 정렬

- 마운트 미세조정 → 디지털 키스톤 0% 유지 (렌즈 시프트만 사용)

- 8시간 무중단 가동 테스트 (발열·끊김 확인)

## 8.3 설치 검수 기준

| 항목 | 기준 | 측정 방법 |
| --- | --- | --- |
| 마운트 수평/수직 | ±0.5° 이내 | 디지털 수평계 |
| 프로젝터 위치 정합 | 도면 기준 ±20mm | 실측 줄자 |
| 안전 와이어 결속력 | 50kg 인장 부하 OK | 수동 인장 확인 |
| 투영면 4-corner 정합 | < 5mm | MadMapper + 줄자 |
| 바닥 오버랩 정밀도 | < 2mm | 체커 패턴 시각 검수 |
| 프로젝터 발열 (8h) | 본체 외부 < 60°C | 비접촉 온도계 |
| 케이블 헤어핀 굽힘 0건 | 굽힘 반경 30mm+ | 시각 검사 |
| 전원 회로 부하 | 회로당 80% 미만 | 회로별 전류계 |

## 8.4 행사 종료 / 철거

- 마감 시 프로젝터 2분 쿨다운 후 셧다운 (램프/레이저 보호)

- 케이블 라벨 유지 + 벨크로로 정리해 보관

- 마운트는 가급적 조립 상태 유지 (재설치 시간 절감)

- 프로젝터 본체 + 안전와이어 + 마운트 분리 시 사진 기록

- 보관 환경: 직사광선 차단, 습도 30–60%, 온도 5–35°C

# 9. 부록

## 9.1 발주처 / 유통사 (참고)

| 카테고리 | 추천 유통사 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| LG ProBeam | LG전자 직영 또는 정식 대리점 | BF50RG / BU53RG / BU60RG |
| 로리 LU-500UST | 로리 코리아 또는 영상장비 전문점 | 재고 사전 확인 |
| 옵토마 / 뷰소닉 | 다나와 최저가 업체 | 정품 박스 확인 |
| Chief 마운트 | 에이브이트론 또는 영상장비 전문 임대사 | 정식 수입 |
| 청림 / Premier 마운트 | 국내 영상장비 쇼핑몰 (브이씨엠 등) | 국산/수입 |
| Lindy Optic HDMI | 쿠팡, 다나와 (Lindy 코리아) | 정품 보증 |

## 9.2 미해결 / 결정 필요 항목

- 정면 setback 거리 확정 (1.3m / 2m / 4m) → BU53RG vs BU60RG 결정

- 바닥 LU-500UST 구매 vs 임대 (Optoma ZU506TST 임대 단가 확인)

- 마운트 정품(Chief) vs 가성비(청림+Premier) 결정

- 케이블 트레이 시공 범위 (자체 vs 외주)

- 회로 분리 시공 (기존 회로 활용 vs 임시 회로 추가)

## 9.3 변경 이력

| 버전 | 날짜 | 작성자 | 변경 내역 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-05-06 | 곽태진 | 프로젝터·마운트·케이블 집중 발주서 |